Plant Monitoring System

စပါးခင်း စောင့်ကြည့်စနစ်

User Guide  ·  အသုံးပြုသူ လမ်းညွှန်  ·  v1.0.0

1. What this app does

၁။ ဤအက်ပ် ဘာလုပ်ပေးသလဲ

This app watches a rice paddy field with an ESP32 sensor node and an ESP32-CAM. It shows live temperature, humidity and soil moisture, streams the camera, and lets an AI assistant look at a photo of the crop and tell you what is wrong and what to apply.

ဤအက်ပ်သည် ESP32 sensor နှင့် ESP32-CAM ကို အသုံးပြု၍ စပါးခင်းကို စောင့်ကြည့်ပေးသည်။ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ မြေဆီစိုထိုင်းဆတို့ကို တိုက်ရိုက်ပြပြီး ကင်မရာ ဓာတ်ပုံကို AI က ကြည့်ကာ ရောဂါ/ပိုးမွှား နှင့် ဘာဆေး ဖျန်းသင့်သည်ကို အကြံပြုပေးသည်။

Important: the AI is tuned for rice (paddy). It gives guidance, not a guaranteed diagnosis — confirm anything serious with your local agriculture officer before spending money on chemicals.

အရေးကြီးသည်: AI သည် စပါးအတွက် အထူးချိန်ညှိထားသည်။ အကြံပြုချက်သာ ဖြစ်ပြီး အာမခံချက် မဟုတ်ပါ။ ဆေးဝယ်မဝယ်မီ ဒေသဆိုင်ရာ စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ထမ်းနှင့် တိုင်ပင်ပါ။

2. Before you start

၂။ မစတင်မီ ပြင်ဆင်ရန်

The ESP32 sensor node is powered on and connected to Wi-Fi.

ESP32 sensor စက်ကို ဖွင့်ထားပြီး Wi-Fi ချိတ်ထားရမည်။

The ESP32-CAM is powered on and streaming.

ESP32-CAM ကို ဖွင့်ထားပြီး stream ထုတ်နေရမည်။

Your phone is on the SAME Wi-Fi network as the ESP32 boards.

ဖုန်းသည် ESP32 များနှင့် Wi-Fi ကွန်ရက် တစ်ခုတည်းတွင် ရှိရမည်။

The phone has internet access — the AI features call an online service.

AI လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် အင်တာနက် လိုအပ်သည်။

3. First-time setup (Settings tab)

၃။ ပထမဆုံး အသုံးပြုခြင်း (ဆက်တင်)

| Step / အဆင့် | What to do | လုပ်ဆောင်ရန် |
| --- | --- | --- |
| 1 | Open the Settings tab (gear icon, bottom right). | အောက်ခြေ ညာဘက် ဆက်တင် ကို ဖွင့်ပါ။ |
| 2 | Under LANGUAGE choose EN or MM. | ဘာသာစကား တွင် EN သို့မဟုတ် MM ရွေးပါ။ |
| 3 | Type the ESP32 host / IP address (e.g. 172.24.78.154). | ESP32 host / IP ကို ရိုက်ထည့်ပါ (ဥပမာ 172.24.78.154)။ |
| 4 | Type the camera stream port (default 8080). | ကင်မရာ stream port ကို ထည့်ပါ (မူလ 8080)။ |
| 5 | Tap Save device settings. | စက်ဆက်တင် သိမ်းရန် ကို နှိပ်ပါ။ |
| 6 | Tap Test connection and check Last sync shows a time. | ချိတ်ဆက်မှု စမ်းသပ်ရန် ကို နှိပ်ပြီး အချိန် ပေါ်မပေါ် ကြည့်ပါ။ |

Note: the host, port and language are kept in memory only. If you fully close the app you must enter them again.

မှတ်ချက်: host, port နှင့် ဘာသာစကားတို့ကို သိမ်းမထားပါ။ အက်ပ်ကို လုံးဝပိတ်ပါက ပြန်ထည့်ရမည်။

4. The four tabs

၄။ တက်ဘ် လေးခု

| Tab | တက်ဘ် | What it shows / ပါဝင်သည် |
| --- | --- | --- |
| Home | ပင်မ | Live camera preview, 3 sensor tiles, condition card, AI photo questions, refresh button. |
| Live | ကင်မရာ | Full-screen camera stream with sensor overlay and a Reload button. |
| AI Scan | AI စစ်ဆေးရန် | Take or choose a photo from the phone and get a full crop analysis. |
| Settings | ဆက်တင် | Language, ESP32 host/port, connection info, test connection. |

5. Reading the sensor condition card

၅။ Sensor အခြေအနေ ကတ်ကို ဖတ်ခြင်း

The colour tells you how urgent it is: green = fine, orange = watch it, red = act now. These are fixed rules inside the app, not AI.

အရောင်က အရေးပေါ်အဆင့်ကို ပြသည် — အစိမ်း = ကောင်း၊ လိမ္မော် = ဂရုစိုက်၊ အနီ = ချက်ချင်း လုပ်ပါ။ ဤသည်မှာ အက်ပ်၏ သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ပြီး AI မဟုတ်ပါ။

| Reading | Range | Status | အခြေအနေ |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperature | below 15 °C | Cold stress (red) | အအေးဒဏ် (အနီ) |
| Temperature | 15 – 20 °C | Low (orange) | အေး (လိမ္မော်) |
| Temperature | 20 – 32 °C | Optimal (green) | အကောင်းဆုံး (အစိမ်း) |
| Temperature | 32 – 35 °C | Warm (orange) | ပူနွေး (လိမ္မော်) |
| Temperature | above 35 °C | Heat stress (red) | အပူဒဏ် (အနီ) |
| Humidity | below 50 % | Dry air (orange) | လေခြောက် (လိမ္မော်) |
| Humidity | 50 – 80 % | Normal (green) | ပုံမှန် (အစိမ်း) |
| Humidity | above 80 % | Very humid (orange) | စိုလွန်း (လိမ္မော်) |
| Soil moisture | sensor = 0 → shown as 0 % | Dry — irrigate | ခြောက် — ရေသွင်းပါ |
| Soil moisture | sensor = 1 → shown as 40 % | Moist — ok | စို — ရပါပြီ |

The soil sensor only reports dry or wet, so the app shows 0 % or 40 % — it is not a true percentage reading.

မြေဆီ sensor သည် ခြောက်/စို နှစ်မျိုးသာ ပေးသဖြင့် 0 % သို့မဟုတ် 40 % ဟုသာ ပြပါသည်။

6. Asking the AI about the camera photo (Home tab)

၆။ ကင်မရာ ဓာတ်ပုံအတွက် AI ကို မေးခြင်း (ပင်မ)

This is the main feature. Two buttons under “Ask about the camera photo”:

ဤသည်မှာ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်သည်။ “ကင်မရာ ဓာတ်ပုံအတွက် AI ကို မေးမယ်” အောက်တွင် ခလုတ် နှစ်ခု ရှိသည် —

| Button | ခလုတ် | What the AI answers |
| --- | --- | --- |
| Diagnose the plant | အပင်ကို စစ်ဆေးမယ် | The most likely rice disease, pest or nutrient deficiency, and the signs it can see. |
| What should I spray? | ဘာဆေး ဖျန်းရမလဲ? | The treatment or fertiliser, how to mix it, rate per acre, how often, and whether to change the field water level. |

What happens when you tap one:

The live preview pauses — the ESP32-CAM only allows one connection at a time.

ESP32-CAM သည် တစ်ကြိမ်လျှင် တစ်ခုသာ ချိတ်နိုင်သဖြင့် preview ခဏ ရပ်သွားသည်။

A fresh photo is captured from the camera (“Taking a photo from the camera…”).

ကင်မရာမှ ဓာတ်ပုံ အသစ် ရိုက်ယူသည်။

The photo plus the current temperature, humidity and soil reading go to the AI.

ဓာတ်ပုံနှင့်အတူ လက်ရှိ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ မြေဆီ အခြေအနေကိုပါ AI ထံ ပို့သည်။

The captured photo and the answer appear in a card below the buttons.

ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံနှင့် အဖြေကို ခလုတ်များအောက်တွင် ပြသည်။

The preview starts again by itself.

preview သည် အလိုအလျောက် ပြန်စသည်။

7. AI Scan tab

၇။ AI စစ်ဆေးရန် တက်ဘ်

Use this when you want to scan a leaf up close with the phone camera instead of the ESP32-CAM. Tap Add photo, take a picture or choose one from the gallery, and the app returns a full report: crop and growth stage, health, problems found, and field actions.

ESP32-CAM အစား ဖုန်းကင်မရာဖြင့် အနီးကပ် ရိုက်လိုပါက ဤတက်ဘ်ကို သုံးပါ။ ဓာတ်ပုံထည့်ရန် ကို နှိပ်၍ ရိုက်ပါ သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံအိမ်မှ ရွေးပါ။ ရလဒ်တွင် သီးနှံနှင့် ကြီးထွားမှုအဆင့်၊ ကျန်းမာရေး၊ တွေ့ရှိသော ပြဿနာ၊ လယ်ကွင်းတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များ ပါဝင်သည်။

8. Warning messages and what they mean

၈။ သတိပေးချက်များ၏ အဓိပ္ပာယ်

| Warning | သတိပေးချက် | Why / What to do |
| --- | --- | --- |
| No plant in this photo | ဤဓာတ်ပုံတွင် အပင် မတွေ့ပါ | The photo does not show a crop. Point the camera at the paddy and tap Try again. |
| Answer was not readable | အဖြေကို ဖတ်၍ မရပါ | The AI replied in the wrong language. The app already retried once. Tap Try again. |
| Could not take a photo from the camera | ကင်မရာကနေ ဓာတ်ပုံ မရိုက်နိုင်ပါ | The ESP32-CAM is off, out of Wi-Fi range, or the IP/port is wrong. Check Settings. |
| Connection error | ချိတ်ဆက်မှု အမှား | The sensor board could not be reached. Check that it is on and on the same Wi-Fi. |
| Rate limit reached | အသုံးပြုမှု ကန့်သတ်ချက် | The free AI model is busy. Wait a minute and try again. |

9. Troubleshooting

၉။ ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်း

| Problem | ပြဿနာ | Fix |
| --- | --- | --- |
| Camera shows a black screen | ကင်မရာ မည်းနေသည် | Tap Reload on the Live tab. Only one screen can stream at a time — leave the other tab. |
| Sensor values stay at 0 | တန်ဖိုးများ 0 ဖြစ်နေသည် | Wrong host/IP in Settings, or the board is off. Tap Test connection. |
| Photo capture always fails | ဓာတ်ပုံ မရိုက်နိုင်ပါ | Check the stream port (8080). The app falls back to grabbing a frame from the stream. |
| AI answers in English | AI က အင်္ဂလိပ်လို ဖြေသည် | Set MM in Settings. If it still happens, tap Try again — the app blocks unreadable answers. |
| Everything reset after closing | ပိတ်ပြီးနောက် အားလုံး ပျောက်သွားသည် | Settings are not saved to storage yet. Re-enter the host, port and language. |

10. For the installer — configuration

၁၀။ တပ်ဆင်သူအတွက် — ချိန်ညှိချက်

These are set in the .env file in the project folder, not in the app UI.

| Key | Purpose | Value used |
| --- | --- | --- |
| OPENROUTER_API_KEY | API key for the AI service | (kept in .env, never committed) |
| OPENROUTER_BASE_URL | AI service endpoint | https://openrouter.ai/api/v1 |
| OPENROUTER_MODEL | Text-only model | openai/gpt-oss-120b |
| OPENROUTER_VISION_MODEL | Model that reads photos | google/gemma-4-26b-a4b-it:free |

Do not set the vision model to openrouter/free — it picks a random free model and sometimes returns a content-safety classifier output or broken Burmese text instead of an answer.

vision model ကို openrouter/free ဟု မထားပါနှင့် — ကျပန်း model ရွေးသဖြင့် အဖြေမဟုတ်သော စာသား ပြန်လာတတ်သည်။

| Device endpoint | URL pattern |
| --- | --- |
| Sensor data | http://<host>/data |
| Camera stream | http://<host>:<port>/stream |
| Still capture | http://<host>:<port>/capture (falls back to a stream frame) |